项目名称： 信息学院“滁州市养老综合信息管理智慧化服务平台建设”设备采购-拼接屏系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 品牌 | 单位 | 数量 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接屏系统-液晶拼接屏 | 清开恒：D55-HDS1 | 台 | 6 | 55寸工业级DID超窄边液晶面板；标配图像拼接器；支持1920*1080P输入高清显示；单屏尺寸长1212*宽682.3mm；亮度500cd/㎡；对比度：3500:1；双边物理拼缝1.7mm；观看角度178度；色彩饱和度97%；控制信号：RS-232；显示模式：全屏拼接显示，支持M*N多屏组合拼接显示、分屏显示显示；控制方式：中控拼接屏软件；任意多屏组合拼接显示。 |
| 2 | 拼接屏系统-大屏幕拼接处理系统 | 清开恒：T10 | 台 | 1 | 最大分辨率：1920×1080@60；图像输入接口：HDMI*4路；路数字高清输出口；控制输入接口：RS-232接口*1路；控制方式：中控拼接屏软件、遥控器；图像处理功能：1）支持全屏拼接显示；2）支持M*N屏拼接显示+分屏显示不同画面；3）支持分屏显示不同画面；4）支持HDMI多媒体输入等多信号切换到任意屏显示；5）支持分屏、全屏、任意多屏、任意信号切换等多种模式自动轮循显示；6）拼接屏无线投屏处理器。 本项总体还包括：拼接屏落地支架（长7.5m，宽2.6米，支架距离墙面0.45m）及工程线缆：支架用镀锌方管焊接；支架的拼接屏区域外贴石膏板；带1个检修门；拼接屏与石膏板在一个水平面；拼接屏四周与石膏板间距不超过1cm；拼接屏四周与石膏板连接处贴金属面板；控制器至拼接单元之间的线缆（HDMI,DVI，RS232线，公牛插座，主机电源线，网线等）；漏电保护器1个。 |
| 3 | 拼接屏系统-控制平台 | 戴尔 | 台 | 1 | Intel平台；操作系统 Windows 10； CPU型号 i5-8400；核心数 六核；显存容量 独立2GB；内存容量 8GB；硬盘容量 1TB机械硬盘+128G固态硬盘，转速 7200转/分钟；显示器 23.6英寸，分辨率1920×1080。 |

注：（1）上述产品中的第1、2项需提供原厂商的授权函。

（2）上述产品需提供至少三年免费售后服务承诺函。

（3）供货方需保证所有设备集成后满足如下总体参数，且负责安装、调试、直至正常使用，否则不予验收。

总体参数

1. 55寸超窄边液晶拼接屏，6块

清开恒：D55-HDS1

1.1 项目提供55寸工业级DID超窄边液晶面板；

1.2标配图像拼接器；

1.3支持1920*1080P输入高清显示；

1.4单屏尺寸长1212*宽682.3mm；

1.5亮度500cd/㎡；

1.6对比度：3500:1；

1.7双边物理拼缝1.7mm；

1.8观看角度178度；

1.9色彩饱和度97%；

1.10控制信号：RS-232；

1.11显示模式：全屏拼接显示，支持M*N多屏组合拼接显示、分屏显示显示；

1.12控制方式：中控拼接屏软件；

1.13主要功能

1）单屏分屏显示；

2）M*N多单元拼接显示；

3）任意多屏组合拼接显示；

4）图像边框可选补偿或遮盖，显示预案设置及运行，全高清信号实时处理。

1.14 满足平均无故障时间不小于50000小时。

2.大屏幕拼接处理系统，1套

清开恒：T10

2.1最大分辨率：1920×1080@60；

2.2图像输入接口：HDMI*4路；

2.3 16路数字高清输出口

2.4控制输入接口：RS-232接口*1路；

2.5控制方式：中控拼接屏软件、遥控器；

2.6图像处理功能：

1）支持全屏拼接显示；

2）支持M*N屏拼接显示+分屏显示不同画面；

3）支持分屏显示不同画面；

4）支持HDMI多媒体输入等多信号切换到任意屏显示；

5）支持分屏、全屏、任意多屏、任意信号切换等多种模式自动轮循显示。

6） 拼接屏无线投屏处理器

3.拼接屏落地支架，1套

3.1支架长7.5m，宽2.6m；支架距离墙面0.45m；

3.2镀锌方管焊接；

3.3支架除拼接屏区域外贴石膏板；

3.4支架带一个检修门。

3.5 在支架上安装拼接屏后，拼接屏与石膏板在一个水平面；拼接屏四周与石膏板间距不超过1cm；拼接屏四周与石膏板连接处贴金属面板

4. 系统工程线缆，6套

4.1控制器至拼接单元之间的线缆（HDMI,DVI，RS232线，公牛插座，主机电源线，网线等）

4.2 漏电保护器1个。

5大屏操作控制平台，1台

戴尔

5.1平台 Intel平台；

5.2操作系统 Windows 10；

5.3 CPU型号 i5-8400；

5.4核心数 六核；

5.5显存容量 独立2GB；

5.6内存容量 8GB；

5.7硬盘容量 1TB机械硬盘+128G固态硬盘，转速 7200转/分钟；

5.8显示器 23.6英寸，分辨率1920×1080；

6. 提供现场使用培训。