项目名称： 信息学院“滁州市社会福利院智慧养老院改造项目”设备采购-门禁类

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 品牌 | 单位 | 数量 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别系统—人脸识别门禁一体机 | 海康威视：DS-K1T606MF | 台 | 9 | 设备外观：采用5英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；设备容量：支持3000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤1S/人，支持5000枚指纹，5000张卡片，10万条记录；认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（指工号+密码）的认证方式，可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容；通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持WIFI；支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；具有以下门禁功能： ⑴ 反潜回（防跟随）功能； ⑵ 认证方式：人脸识别、刷卡、指纹、密码，支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合和四组组合认证开门； ⑶ 多重卡认证开门； ⑷ 多重卡+中心远程认证开门； ⑸ 多重卡+超级密码开门； ⑹ 多重卡+超级卡开门； ⑺ 首卡开门； ⑻ 超级权限开门； ⑼ 中心远程开门； ⑽ 单向刷卡（指纹、人脸）和双向刷卡（指纹、人脸）开门；设备具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心；支持人脸真人检测：只有当人脸识别后并检测为真人时，整体认证才能通过； 工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 工作温度：-20~65℃。 |
| 2 | 人脸识别系统—发卡器及卡 | 海康威视：DS-K1F100-D8E | 套 | 1 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号；USB2.0接口；具有2个Sim卡尺寸的SAM卡座；采取指纹尺寸：256*288(像素)；工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A。 本项总体还包括： Mifare卡，50张：标准白卡外形，mifare1卡，感应频率为13.56MHZ，16个扇区，容量1K，PVC材质。 |
| 3 | 人脸识别系统—人脸采集摄像机 | 海康威视：DS-2CS55D0B | 台 | 1 | 采用200万高性能逐行扫描CMOS；最高分辨率可达（1920×1080）,图像清晰、细腻；低照度,0.1Lux @(F1.2,AGC ON),实现昼夜监控；支持自动电子快门功能,适应不同监控环境；支持自动电子增益功能,亮度自适应；支持标准USB 2.0接口，无驱设计，即插即用。 |
| 4 | 人脸识别系统—磁力锁及开关 | 海康威视：DS-K4H250DC | 套 | 27 | 上锁时NO输出；开锁时NC输出；最大拉力280kg*2静态直线拉力；锁体长480x宽48.5x厚26.5(mm) ；吸板180x38x11mm；适用于木门、金属门、防火门/国内标配；输入电压 DC12V或DC24V；支持门磁输出/使用环境：室内； 工作电流：12V/500mA x2 ;24V/250mAx2；功耗：12W；L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm； Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm；开门角度：90°；适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门。 本项总体还包括： 开门按钮，9个：标准结构：304不锈钢面板，304不锈钢按钮；接点输出：NO/NC/COM接点；外形尺寸：86*86*20mm。 工程线缆：提供全部辅材。 |
| 5 | 人脸识别系统—综合管理平台软件 | 海康威视：iSecureCenter | 套 | 1 | 支持实时监控功能，系统管理人员可以通过微机实时查看每个门区人员的进出情况、每个门区的状态（包括门的开关，各种非正常状态报警等）；支持报警时限配置，当门打开超过一定时间，系统将引发报警；支持平台跟门禁软件进行通信，通过刷卡动作，当有刷卡密码错、非法闯入、非法刷卡、开门超时等一些报警或事件时，平台能够接收到相关报警，产生一般联动，如抓图，录像；支持在界面中对刷卡信息、人员信息和报警事件做一个数据的分析和展示；支持一键开启所有门禁功能。 |
| 6 | 人脸识别系统—中心管理服务器 | 海康威视：DS-VR1104A-BAC | 台 | 1 | E3-1220 V5(4核3.0GHz)×1/8GB DDR4×2/1TB SATA×1/1GbE×2/导轨/1U；电源：350W金牌电源。 |
| 7 | 日常行为智能感知网关 | 技嘉：GB-BACE-3160 | 套 | 5 | "CPU:赛扬J3160、尺寸：115*108*57mm"、镁光 8G DDR4 2666、东芝 TR200 256G SSD 附件：配套小米R4CM Wi-Fi路由器40台。 |

注：⑴ 上述所有产品提供至少三年免费质保；

⑵ 供货方需保证所有设备集成后满足如下总体参数，且负责安装、调试、直至正常使用，否则不予验收。

总体参数

1. 人脸识别门禁一体机，数量9台

海康威视：DS-K1T606MF

1.1 本项目所提供一体机的设备外观：采用5英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；

1.2 设备容量：支持3000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤1S/人，支持5000枚指纹，5000张卡片，10万条记录；

1.3 认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（指工号+密码）的认证方式，可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容；

1.4 通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持WIFI；支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；

1.5 具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口1个；WIFI接口一个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警输出接口1个；

1.6 具有以下门禁功能： ⑴ 反潜回（防跟随）功能； ⑵ 认证方式：人脸识别、刷卡、指纹、密码，支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合和四组组合认证开门； ⑶ 多重卡认证开门； ⑷ 多重卡+中心远程认证开门； ⑸ 多重卡+超级密码开门； ⑹ 多重卡+超级卡开门； ⑺ 首卡开门； ⑻ 超级权限开门； ⑼ 中心远程开门； ⑽ 单向刷卡（指纹、人脸）和双向刷卡（指纹、人脸）开门；

1.7 设备具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心；

1.8 支持人脸真人检测：只有当人脸识别后并检测为真人时，整体认证才能通过；具体请见权威机构出具的检测报告证明。

1.9 发生以下情况时，系统应报警： ⑴ 当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时； ⑵ 当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时； ⑶ 未经正常操作而使出入口开启时； ⑷ 出入口开启时间超过设定值时； ⑸ 设备被拆除时； ⑹ 胁迫卡和胁迫码； ⑺ 黑名单卡刷卡时； ⑻ 接入系统平台后可支持视频联动报警功能。具体请见权威机构出具的检测报告证明。

1.10 工作电压： DC 12V/2A，不自带电源；

1.11 使用环境：室内、室外环境（IP65）；

1.12 安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；

1.13 产品尺寸：281mm*113mm*45 mm；

1.14 工作温度：-20~65℃。

2. 发卡器，1台

海康威视：DS-K1F100-D8E

2.1 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号；

2.2 USB2.0接口；

2.3 具有2个Sim卡尺寸的SAM卡座；

2.4 采取指纹尺寸：256*288(像素)；

2.5 工作电压：DC 5V；

2.6 工作电流：0.2A。

3. 人脸采集摄像机，1台

海康威视：DS-2CS55D0B

3.1 采用200万高性能逐行扫描CMOS；

3.2 最高分辨率可达（1920×1080）,图像清晰、细腻；

3.3 低照度,0.1Lux @(F1.2,AGC ON),实现昼夜监控；

3.4 支持自动电子快门功能,适应不同监控环境；

3.5 支持自动电子增益功能,亮度自适应；

3.6 支持标准USB 2.0接口，无驱设计，即插即用。

4. 280Kg双门磁力锁(数量：9个)和280Kg磁力锁LZ支架(数量：18个)

海康威视：DS-K4H250DC

4.1 上锁时NO输出；

4.2 开锁时NC输出；

4.3 最大拉力280kg*2静态直线拉力；

4.4 锁体长480x宽48.5x厚26.5(mm) ；

4.5 吸板180x38x11mm；

4.6 适用于木门、金属门、防火门/国内标配；

4.7 输入电压 DC12V或DC24V；

4.8 支持门磁输出/使用环境：室内；

4.9 工作电流：12V/500mA x2 ;24V/250mAx2；

4.10 功耗：12W

4.11 L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm；

4.12 Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm；

4.13 开门角度：90°；

4.14 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门。

5. 综合管理平台软件，1套

海康威视：iSecureCenter

5.1 支持实时监控功能，系统管理人员可以通过微机实时查看每个门区人员的进出情况、每个门区的状态（包括门的开关，各种非正常状态报警等）；

5.2 支持报警时限配置，当门打开超过一定时间，系统将引发报警；

5.3 支持平台跟门禁软件进行通信，通过刷卡动作，当有刷卡密码错、非法闯入、非法刷卡、开门超时等一些报警或事件时，平台能够接收到相关报警，产生一般联动，如抓图，录像；

5.5 支持在界面中对刷卡信息、人员信息和报警事件做一个数据的分析和展示；

5.6 支持一键开启所有门禁功能。

6. 中心管理服务器，1台

海康威视：DS-VR1104A-BAC

6.1 E3-1220 V5(4核3.0GHz)×1/8GB DDR4×2/1TB SATA×1/1GbE×2/导轨/1U；

6.2 电源：350W金牌电源。

7. Mifare卡，50张

Mifare1-S50

标准白卡外形，mifare1卡，感应频率为13.56MHZ，16个扇区，容量1K，PVC材质。

8. 开门按钮，9个

DS-K7P01

8.1 标准结构：304不锈钢面板，304不锈钢按钮；

8.2 接点输出：NO/NC/COM接点；

8.3 外形尺寸：86*86*20mm。

9. 说明：

9.1 提供全部辅材，并涵盖安装调试费用；

9.2 提供现场培训。

9.3 本项目中涉及到的设备提供三年免费售后服务。