项目名称： 信息学院“滁州市社会福利院智慧养老院改造项目”设备采购-智能床垫类

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 品牌 | 单位 | 数量 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能床垫 | 汇通佳仁：HTJR-800 | 套 | 100 | 汇通佳仁：HTJR-800 总数量100套 1. 技术参数 1.1 检测呼吸、心率、体动、在/离床； 1.2 本项目利用上述参数综合评估老人健康状态，要求床垫数据能够集成进本项目的数据平台，并通过本项目的“养老机构运营管理系统”直接展示； 1.3 能够进入集成的APP； 1.4 提供床垫的数据接收接口程序，接收、解析1.1各技术参数； 1.5 产品规格：长*宽*高（mm）：约600*800*10。 2. 硬件构造要求 2.1 采用高感度压敏传感器检测； 2.2 有且有不少于两条压敏传感器带；有不少于2条重量传感检测带； 2.3 数据传输采用无线或有线方式，数据更新速率不低于3秒/次； 2.4 完全无拘束监测、实时监护； 2.5 智能床垫可以放置在任意厚度的床垫下面，不影响监测的准确度。 3. 产品功能描述 3.1 在床/离床监测、体动状态监测。实时了解在床/离床状态；何时离床、离床多久、某段时间内共离床几次等等； 3.2 心率、呼吸实时监测。实时定性、定量化监测使用人员的生命体征数据，主要包括实时的心率、呼吸等； 3.3 异常报警。根据实际情况与需要，设置报警规则，在不符合规则的异常情形下实时报警：a) 离床超时未归报警。当人员离开自己床位超过一定时间，系统会主动报警。b)生命体征数据异常报警。当使用人员的生命体征出现异常时及时报警，如心率监测突发异常； 3.4开放设备的数据接口，通过接口检测数据可以直接发送至智慧养老院数据库，而不经过厂商或第三方的云平台； 3.5翻身提醒与记录。系统可以设定翻身时间，主动提醒并记录； 3.6提供3年免费维护服务。 4 提供与本床垫配合使用的尿湿组件总计 60套。 |