项目名称： 信息学院“滁州市社会福利院智慧养老院改造项目”设备采购-生理参数量测类

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 品牌 | 单位 | 数量 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能生理体征测量设备：个人版-血压计 | 倍泰：EPA-10B4 | 台 | 20 | 测量方式：降压式测量；血压警示条提示血压健康状况；超压保护功能：气压超过295mmHg （20MS）则自动快速排气；自动关机功能：在任何模式下，无操作1分钟自动关机；心跳提示，心跳符号闪烁显示在屏幕上； 历史记录查询（带测量的日期和时间）；高清数码显示。蓝牙传输，开放接口。 |
| 2 | 智能生理体征测量设备：个人版-耳温计 | 倍泰：ETE-68B4 | 台 | 20 | 红外线耳温枪；节能红色或蓝色背光LCD显示；32组记忆功能；测试时间：1秒；测量间隔：3秒；温度测量范围：32.0℃-42.5℃；自动关机功能；高温提示；发烧警告。蓝牙传输，开放接口。 |
| 3 | 智能生理体征测量设备：个人版-血糖仪 | SANNUO：蓝牙wl-1 | 台 | 20 | 检测样本：新鲜毛细血管全血、静脉全血；用血量：约0.6微升；测试时间：（10±2秒）；测试范围：1.1MMOL/L~33.3MMOL/L；测试温度：10-35，自动温度补偿；测试湿度：不大于80%；定标曲线：通过校正码自动选择测试曲线；电源：DC3V,2节7号碱性电池；记忆容量：180个；电池寿命：约连续测试400次；净重：约55g。蓝牙传输，开放接口。 |
| 4 | 智能生理体征测量设备：个人版-血氧仪 | Jumper：JPD-500F | 台 | 20 | 显示方式：OLED显示屏；血氧范围精度：70%~100%,±2%；脉率范围精度：25~250bmp, ±1bmp；血流灌注指数：>0.2%,±0.1%；外形尺寸：62（长）*37（宽）*32（高）单位mm；重量：42.5克（含电池）；工作电流：<30mA。蓝牙传输，开放接口。 |
| 5 | 智能生理体征测量设备：护理站版 | 倍泰：JK-001 | 台 | 2 | 支持蓝牙、Wi-Fi、有线网络进行数据传输；具有心电图、心率、血糖、血压、血氧饱和度、尿常规、体温等7项检测功能，能实现检查数据自动采集、存储、处理、传输等功能，具备高集成、易操作、便携带、稳定精准等特点；所有设备及附件必须放入包内，携带方便，整体重量（包含包）≤10kg；主机配备的彩色液晶触摸显示屏尺寸≥10英寸；彩色液晶显示屏和主机整合在一起，支持电容触摸屏操作；离线状态下可进行单项检查操作和多项检查操作，并能自动保存至少2000人次的检查数据和配置不少8G的存储空间。 |

注：⑴ 上述所有产品提供至少三年免费质保。